# Pololu A-Star 32U4 Comparison guide

|  | A-Star 32U4 Micro | A-Star 32U4 Mini ULV A-Star 32U4 Mini LV A-Star 32U4 Mini SV | A-Star 32U4 Prime LV A-Star 32U4 Prime SV | A-Star 32U4 Robot Controller LV A-Star 32U4 Robot Controller SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microcontroller: | ATmega32U4 | ATmega32U4 | ATmega32U4 | ATmega32U4 |
| User I/O lines: | 18 | 26 | 26(1) | 26(1) |
| PWM outputs: | 7 | 7 | 7 | 7(1) |
| Analog inputs: | 8 | 12 | 12 | 12(1) |
| Ground access points: | 2 | 4 | 43 | 44 |
| User LEDs: | 2 | 3 | 3 | 3 |
| User pushbuttons: | — | — | 3 | 3 |
| Reset button: |  |  |  |  |
| Power switch: |  |  |  |  |
| Buzzer option: |  |  |  |  |
| microSD option: |  |  |  |  |
| LCD option: |  |  |  |  |
| Motor drivers: |  |  |  |  |
| Operating voltage: | 5.5 V to 15 V | ULV: 0.5 V to 5.5 V LV: 2.7 V to 11.8 V SV: 5 V to 36 V | LV: 2.7 V to 11.8 V SV: 5 V to 36 V | LV: 2.7 V to 11 V SV: 5.5 V to 36 V |
| Regulator type: | linear | switching ULV: step-up LV: step-up/step-down SV: step-down | switching LV: step-up/step-down SV: step-down | switching LV: step-up/step-down SV: step-down |
| Regulated current:(2) | 100 mA | ULV: 500 mA LV: 1 A SV: 500 mA | 1 A | LV: 1 A SV: 1.5 A |
| Dimensions: | 1″ × 0.6″ | 1.9″ × 0.7″ | 2.8″ × 2.1″ | 2.6″ × 2.2″ |
| Weight: | 1.3 g(3) | 3.4 g(3) | 13 g to 33 g | 14 g to 23 g |